Dátum vydania:  01. 01. 2007

Dátum revízie:    21. 03. 2013, 01.12.2014

Názov produktu:           Lepiaca malta UNIVER BAU Top Flex

- Identifikácia látky / prípravku a  spoločnosti / podniku

  - Identifikácia látky: Suchá cementová zmes na báze portlandského cementu

Registračné číslo: nie je určené

Ďalší názov: Lepiaca malta v zmysle STN EN 12004

1.2.     Použitie látky / výrobku:

Suchá maltová zmes používaná na lepenie obkladov a dlažieb keramických, kamenných a betónových, mozaiky a ostatných ukončovacích pohľadových výrobkov, uchytenie stavebných profilov a sklotextilnej výstuže a na vysprávky povrchov.

1.3.     Identifikácia spoločnosti / podniku

Výrobca:	J.M.L.I. spol. s r.o.

Hospodárske stredisko SPD

922 08 Rakovice

Telefón/Fax:	033/7796266, 7796267

E-mail:                   jmli@jmli.sk

1.4.     Núdzový telefón:	02/54774166  Národné toxikologické informačné centrum Bratislava

- Identifikácia nebezpečenstiev

  - Celková klasifikácia látky/zmesi podľa nariadenia 1272/2008//CLP):

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Podľa smernice 67/548/EHS alebo 1999/45/ES a  v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) klasifikovaný ako dráždivý:

Xi – dráždivý

R 36/37/38- dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku

R41 – Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí

R43 -   môže vyvolať  senzibilitu pri styku s pokožkou

  - Nebezpečnosť pre zdravie

Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku,  môže spôsobiť senzibilizáciu  pri styku s pokožkou. Cement môže spôsobovať podráždenie dýchacích ciest. Keď cement reaguje s vodou napríklad ako betón alebo malta, alebo ak cement zvlhne, vzniká silne zásaditý roztok. Vzhľadom k vysokej zásaditosti môže mokrý cement vyvolávať podráždenie pokožky a očí. V dôsledku obsahu Cr(VI)môže tiež u niektorých osôb vyvolať alergickú reakciu.

  - Prvky označovania

Prvky označovania podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 (CLP)

Výstražné symboly nebezpečnosti:

    - Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

    - Výstražné upozornenia - H-vety:

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

    - Bezpečnostné upozornenia – P vety:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky vyhľadajte lekársku pomoc.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P304+P340 Po Vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

    - Doplňujúce informácie

Pri styku mokrého cementu, čerstvého betónu alebo malty s kožou môže dôjsť k podráždeniu, vzniku dermatitídy či poleptania. Môže dôjsť k poškodeniu výrobkov z hliníka a ďalších neušľachtilých kovov.

- Zloženie / informácie o zložkách

3.1.     Všeobecný popis: suchá stavebná zmes

3.2.     Obsah nebezpečných zložiek:

| Názov zložky | portlandský cement | Odprašky z výroby portlandského slinku | mravčan vápenatý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koncentrácia | 15 – 45 % | 0 – 2,5 % | <1 % |  |
| CAS | 65997-15-1 | 68475-76-3 | 544-17-2 |  |
| EC | 266-043-4 | 270-659-9 | 208-863-7 |  |
| Registračné číslo | nepodlieha | 01-2116359141-0000 | 01-2119486476-24 |  |
| Symbol | Xi | Xi | Xi |  |
| Klasifikácia Trieda a kategória nebezpečnosti | GHS05, GHS07 Dráždivosť pre kožu – kategória 2 Žieravosť pre kožu – kategória 1B Vážne poškodenie očí – kategória 1 Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorazová expozícia, podráždenie dýchacej sústavy – kategória 3 | GHS05, GHS07 Dráždivosť pre kožu – kategória 2 Žieravosť pre kožu – kategória 1B Vážne poškodenie očí – kategória 1 Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorazová expozícia, podráždenie dýchacej sústavy – kategória 3 | Vážne poškodenie očí – kategória 1 |  |
| R-vety | 37/38-41-43 | 37/38-41-43 | 41 |  |
| H-vety | H315, H317, H318, H335 | H315, H317, H318, H335 | H318 |  |
| Výstražné slovo | Nebezpečenstvo | Nebezpečenstvo |  |  |
| Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) | + | + |  |  |
| PBT/vPvB | - | - |  |  |

Pozn.: Úplné znenie R-viet a H-viet je uvedené v oddiele 16.

Hodnoty expozičných limitov, pokiaľ sú stanovené, sú uvedené v bode 8.1.

- Opatrenia pri prvej pomoci

  - Všeobecné pokyny: V prípade vyskytnutia zdravotných problémov kontaktujte lekára .

  - Pri inhalácii: Opustiť kontaminované miesto, dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Vyhľadať lekára,       pokiaľ pretrváva alebo sa neskôr objaví podráždenie alebo ak pretrváva nevoľnosť, kašeľ alebo iné symptómy.

4.3.   Pri kontakte s pokožkou: Odstrániť znečistený odev. Postihnuté miesto umyť mydlom a vodou a natrieť ochranným krémom.

4.4.     Pri zasiahnutí očí:  Nešúchajte oči, aby mechanickým namáhaním nedošlo k poškodeniu rohovky.

Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate. Vypláchnuť veľkým množstvom vody a ošetriť očným  roztokom, prípadne vyhľadať lekára.

4.5.     Pri požití: Vypláchnuť ústa, vypiť min. 3 dcl vody. Nevyvolať zvracanie a vyhľadať lekára.

4.6.     Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:

Oči: kontakt očí s cementom (suchým i mokrým) môže spôsobiť vážne a potenciálne nevratné poranenie.

Pokožka: Cement môže mať po ďalšom kontakte dráždivé účinky na vlhkú pokožku alebo môže po pakovanom kontakte spôsobovať kontaktnú dermatitídu. Dlhší kontakt pokožky s mokrým cementom alebo betónom môže spôsobiť vážne popáleniny (poleptanie), pretože sa rozvíja s počiatočnou absenciou bolesti (napr. kľačanie vo vlhkom betóne a to i cez odev).

Vdýchnutie: Dlhodobé  alebo opakované vdychovanie cementu na všeobecné použitie zvyšuje nebezpečenstvo rozvinutia pľúcnych chorôb.

4.7.  	Ďalšie údaje : Ak pretrvávajú nepriaznivé účinky po styku s látkou  treba navštíviť lekára.

- Protipožiarne opatrenia

5.1.  	Vhodné hasiace prostriedky: Neurčené - lepiaca hmota a suroviny, ktoré obsahuje, sú nehorľavé. Prípadné 	hasenie prispôsobte materiálom v okolí.

5.2.  	Nevhodné hasiace prostriedky: nie sú známe

5.3.  	Osobitné nebezpečenstvo: nie je známe

5.4.  	Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov: nie je známe

5.5.  	Ďalšie údaje: nie je známe

- Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1.     Bezpečnostné opatrenia pre ochranu osôb: Zamedziť šíreniu prachu a kontaktu s očami a pokožkou. Používať

osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovný odev, obuv, ochranné okuliare,  rukavice a respirátor).

6.2.  	Bezpečnostné opatrenie pre ochranu životného prostredia: Zamedziť úniku výrobku do pôdy, kanalizácie, povrchovej a podzemnej vody.

6.3.     Odporúčané metódy čistenia a zneškodňovania: Výrobok možno povysávať alebo mechanicky zneškodniť.

6.4.    	Ďalšie údaje: Po styku s vodou vzniká alkalická hmota, ktorá po cca 4 hod. zatuhne a možno ju likvidovať ako ostatný odpad (kód 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií , iné ako uvedené v 17 09 01, 17

09  02 a 17 09 03).

- Zaobchádzanie a skladovanie

7.1.     Pokyny pre zaobchádzanie: Manipulovať v zmysle technického listu.

7.2.    	Pokyny pre skladovanie: Skladovať v predpísaných obaloch, v suchých skladoch. zamedziť poškodeniu obalu.

7.3.     Osobitné použitie: Nie je uvedené

- Obmedzovanie expozície / osobné ochranné prostriedky

8.1.     Hodnoty limitov expozície: Kontrolné parametre zložiek produktu sú stanovené v Nariadení vlády Slovenskej

republiky č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 471/2011 Z.z.

Najvyššie prípustné expozičné limity (PEL) a najvyššia prípustná koncentrácia (NPK-P) na pracovisku.

Najvyššia priemerná koncentrácia (NPK.P): portlandský cement – 10 mg/m3

8.1.1.  Biologické medzné hodnoty

Zmes neobsahuje látky, pre ktoré sú stanovené ukazovatele biologických expozičných testov podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. v znení Nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z.z. a   Nariadenia vlády SR č. 471/2011 Z.z.

8.1.2.  Hodnoty DNEL a PNEC

Pre cement, EC 266-043-4:

DNEL inhalačný (8h): 3 mg/m3

DNEL dermálny: neaplikuje sa

DNEL orálny: nie je relevantný

PNEC vodné prostredie: neaplikuje sa

PNEC sediment: neaplikuje sa

PNEC pôdne prostredie: neaplikuje sa

8.2. 	Obmedzenie expozície

8.2.1. 	Obmedzenie expozície pracovníkov

Ochrana dýchacieho ústrojenstva: Ak je osoba potenciálne vystavená hladinám prachu vyšším ako sú            expozičné limity, používajte ochranu dýchacích ciest. Tá by mala byť prispôsobená hladine prachu a vyhovovať príslušnej norme, napr. STN EN 149+A1, STN EN 14387+A1, STN EN 1827+A1.

Ochrana rúk: Kvôli ochrane pokožky noste ochranné rukavice zodpovedajúce STN EN 374 „Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom.“ Pri opakovanom kontakte použite ochranné krémy podľa

odporúčania výrobcu.

Ochrana očí: Kvôli zabráneniu kontaktu s očami noste pri manipulácii so suchými alebo mokrými cementovými zmesami ochranné okuliare zodpovedajúce STN EN 166 „Osobné prostriedky na ochranu očí.

Základné ustanovenia.“

Ochrana pokožky: Pracovný odev

8.2.2.  Obmedzenie expozície životného prostredia: Zamedziť úniku do pôdy, vody a kanalizácie.

- Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. 	Všeobecné informácie :

Vzhľad: pevná látka, prášok

Farba: sivá

Zápach: bez zápachu

9.2. 	Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie:

Hodnota pH (pri 18oC): pri rozmiešaní s vodou 11 až 13,5

Teplota varu: neurčené

Teplota vzplanutia: neurčené

Horľavosť:  nehorľavý

Výbušnosť: horná medza: neurčené

dolná medza: neurčené

Oxidačné vlastnosti: neurčené

Tlak pary (pri oC): neurčené

Hustota (pri 18oC): min. 1 500 kg/ m3

Rozpustnosť (pri 18°C): vo vode – rozpustné (alkalická reakcia)

v tukoch – neurčené

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: neurčené

Viskozita: neurčené

Hustota pary: neurčené

Rýchlosť odparovania: neurčené

9.3. 	Ďalšie informácie: neurčené

- Stabilita a reaktivita

10.1.   Podmienky, ktorých je nutné sa vyvarovať: nekontrolovaný styk s vodou

10.2. 	Látky a materiály, s ktorými nemá prísť výrobok do styku: kyseliny, amónne soli, hliník alebo iné neušľachtilé kovy.

10.3.   Nebezpečné produkty rozkladu: neurčené. Pri styku s vlhkosťou mierny vývin tepla.

11.    Toxikologické informácie

11.1. 	Akútna toxicita: neurčené

LD50 orálne, potkan (mg/kg): neurčené

LD50 dermálne, potkan, alebo králik (mg/kg): neurčené

LD50 inhalačne, potkan, pre aerosóly, alebo častice (mg/m3): neurčené

LD50 inhalačne, potkan, pre plyn a pary (mg/m3): neurčené

11.2. 	Známe dlhodobé, okamžité a chronické účinky:

Subchronická - chronická toxicita: neurčené

Dráždivosť prípravku: pre pokožku : dráždi

pre oči: dráždi

Senzibilizácia: môže spôsobiť senzibilizáciu pri styku s pokožkou

Karcinogenita: neurčená

Mutagenita: neurčená

Toxicita pre reprodukciu: neurčená

Skúsenosti u človeka: Výrobok má charakter dráždivej látky. Vo forme suchej zmesi a aj po zmiešaní s vodou  dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. U citlivých osôb je možná  senzibilizácia pri dlhodobom styku s pokožkou.

Vykonanie skúšok na zvieratách: neurčené

Ďalšie údaje: neurčené

- Ekologické informácie

12.1. 	Ekotoxicita

Akútna toxicita pre vodné organizmy:

LC50, 96 hod. ryby (mg/kg): neurčené

LC50, 72 hod. riasy (mg/kg): neurčené

Toxicita pre ostatné prostredie: neurčené

Ďalšie údaje: Ekotoxické účinky sa môžu prejaviť len pre neúmyselnom rozsypaní veľkého množstva výrobku v spojení s vodou v dôsledku zvýšenej hodnoty pH.

12.2. 	Pohyblivosť

Známe alebo predpokladané šírenie do jednotlivých častí životného prostredia: neurčené.

Povrchové napätie: neurčené

Absorpcia  alebo desorpcia: neurčené

12.3. 	Stálosť a odbúrateľnosť:

CHSK: neurčené

BSK5: neurčené

Odbúrateľnosť: neurčené

12.4. 	Bioakumulačný potenciál: neurčené

12.5. 	Výsledky posúdenia PBT: neurčené

12.6. 	Iné negatívne účinky: neurčené

- Informácie o zneškodňovaní

13.1. 	Spôsoby zneškodňovania:

Pri zachytení v suchom stave môže byť výrobok opäť použitý.

13.2. 	Metódy zneškodňovania kontaminovaných obalov.

Spôsob zneškodňovania kontaminovaných obalov: Možno likvidovať ako ostatný odpad.

13.3.	Ďalšie údaje: neurčené

13.4. 	Kódy odpadov

Produkt: Odpad likvidujte v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Neodstraňujte do kanalizácie, ani do povrchových vôd. Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podľa Katalógu odpadov):

10           	Odpady z tepelných procesov

10 13      	Odpady z výroby cementu, páleného vápna a sadry a výrobky z nich

10 13 14 	Odpadový betón a betónový kal, kategória odpadu „O“

17 	Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)

17 01        Betón, tehly, dlaždice, obkladačky, obkladačky a keramika

17 01 01   Betón, kategória odpadu „O“

Obal: Úplne vyprázdnite obal a likvidujte v súlade s právnymi predpismi. Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podľa Katalógu odpadov):

15 	Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak

nešpecifikované

15 01        Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov)

15 01 01   Obaly z papiera a lepenky, kategória odpadu "O".

Ak sa výrobok a jeho obal stanú odpadom, musí konečný užívateľ prideliť zodpovedajúci kód odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Odpadové kódy sú odporúčania založené na plánovanom použití tohto produktu. Na základe špecifických podmienok používateľa pre používanie  a likvidáciu môžu byť pridelené ďalšie odpadové kódy podľa určitých okolností.

13.5. 	Právne predpisy o odpadoch

Zákon č. 409/2006 Zb. o odpadoch a Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z.

- Informácie o preprave a doprave

14.1. 	Suchozemská preprava – ADR/RID: nejedná sa o nebezpečný náklad

ARD/DIR: neurčené

Trieda: neurčené

Číslica/písmeno: neurčené

Výstražné tabule: neurčené

Číslo UN: neurčené

Poznámky: neurčené

14.2. 	Letecká preprava – ICAO/IATA: nejedná sa o nebezpečný náklad

ICAO/IATA: neurčené

Trieda: neurčené

Číslo UN: neurčené

Typ obalu: neurčené

Technický názov: neurčené

Poznámky: neurčené

14.3. 	Námorná preprava – IMDG: nejedná sa o nebezpečný náklad

IMDG: neurčené

Trieda: neurčené

Číslo UN: neurčené

Typ obalu: neurčené

Technický názov: neurčené

Látka znečisťujúca more: neurčené

Poznámky: neurčené

14.4. 	Ďalšie údaje: Lepiaca malta UNIVER BAU Top Flex nie je v zmysle Zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej preprave,  v znení neskorších predpisov nebezpečnou vecou a nepodlieha ustanoveniam Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí (ARD) a ani ustanoveniam Poriadku  medzinárodnej železničnej dopravy nebezpečného tovaru (RID).

- Regulačné opatrenia

15.1.  	Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra o registrácii,   hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

- Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii

zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov

- Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok

- Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

- VÝNOS Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3 z 15. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie

nebezpečných látok a zmesí

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády SR č. 471/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej

republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z.z.

- Nariadenie vlády SR č. 46 z 28. januára 2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

- Zákon č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z. z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

- Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

15.2. 	Špeciálne ustanovenia na úrovni EU vzťahujúce sa na výrobok:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra o registrácii,   hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

15.3. 	Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na látku, alebo prípravok:

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Zákon č. 409/2006 Z. z.  – úplné znenie Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých          zákonov

Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

Vyhláška MŽP SR č. 301/2008 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z., o   vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch

Zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a Zákon č. 43/2007 Z. z. o zmene a doplnení

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene Zákona č. 372/1990 Z. z.

Výnos MZ SR č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu,  označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemických faktorov pri práci, v znení Nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z. z.

- Ďalšie informácie

16.1. 	Zoznam R-viet a H-viet použitých v oddiele 3:

R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

R41 Riziko vážneho poškodenia očí.

R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

  - Ďalšie údaje: neurčené

16.3.   Zdroj údajov:  Obsahuje údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí,  skúseností a sú v súlade s ustanoveniami Zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí  na trh (chemický zákon), vrátane vykonávacích predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

16.4.  Vypracoval : Ing. Ján Habánek, +421 948 218 414

16.5. 	Zmeny pri revízii karty bezpečnostných údajov:

KBÚ bola zrevidovaná dňa 21. 03. 2013 podľa zákona č.67/2010 Z .z. o podmienkach uvedenia           	chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon), podľa vykonávacích predpisov,          	Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Európskeho          	parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

Revízia č.2: zmena legislatívy, zmena klasifikácie použitého cementu, doplnenie GHS klasifikácie cementových zmesí. Vychádzalo sa z KBÚ „Cementy na všeobecné použitie/Cement podľa EN 197-1“ zo dňa 08.02.2013.